Lichtschalter 11 CV

Hier Mittelkontakt mit der Zuführung B+. Rechts und links davon jeweils die Kontakte für Hupe 1 und Hupe 2

B + für das Licht

Einlegen der Schaltwelle in das untere Gehäuseteil.
In der Tat schleifen die Kontakte über die Spalte des Messings

Drehschalter zeigt in O Stellung zum Fahrer. Gedreht wird nach vorne Richtung Windschutz- scheibe.

Abblendlicht
gelb

Fernlicht   -   grün
zusätzlich Fernlichtkontrolle
schwarz

Standlicht nur vorne
rot

Standlicht nur hinten
grün

Hupe 2

Hupe 1

Zuleitung B +

Hebel zum Lenker			Hebel vom Lenker weg

0 = Licht aus

V = ville/Stadt	Standlicht vorne/hinten an		Abblendlicht z.b.

R = route/Straße	Fernlicht z.b.				Abblendlicht z.b.

zu beachten: bei Abblendlicht und Fernlicht, geht das Standlicht vorne in den Scheinwerfern aus, Rücklichter und Kennzeichenleuchte bleiben (logischerweise) an.

Martin Werner Sept 2014